| #### Ú Z E M N Í P L Á N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### N Á V S Í NÁVRH #### Z A D Á N Í ZMĚNY Č. 1 |  |  |  |  |  |
| URČENÝ PRO PROJEDNÁNÍ |  |  |  |  |  |
|  | sestavený ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti |  |  |  |  |
| OBEC NÁVSÍ SRPEN 2012 |  |  |  |  |  |

Obsah elaborátu:

Textová část

strana:

Ú Z E M N Í    P L Á N   	1

N Á V S Í  	1

Z A D Á N Í   ZMĚNY Č.  1 	1

OBEC NÁVSÍ 	1

SRPEN 2012	1

Úvod, údaje o zadání a podkladech 	3

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a z dalších širších územních vztahů 	4

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 	5

Úkoly pro územní plánování 	6

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů	13

Požadavky na rozvoj území obce	25

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 	26

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury	26

e 1) Požadavky na řešení dopravy 	26

e 2) Občanské vybavení 	26

e 3) Technické vybavení 	27

ENERGETIKA	27

e 4) Nakládání s odpady 	27

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území	27

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření                 a asanace	28

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 	28

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území	28

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose	28

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií	30

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem	30

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území	30

Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant	30

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Změny č. 1 ÚP Návsí                               a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení	30

Grafická příloha:

- schéma Problémového výkresu (Výkresu problémů a záměrů na změny využití území) obsahujícího zákres graficky postižitelných záměrů na provedení změn v území (navržených v rámci návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí) a vybrané hodnoty a limity území.

# Úvod, údaje o zadání a podkladech

Pořízení Změny č. 1 ÚP Návsí schválilo Zastupitelstvo obce Návsí svým usnesením                                 č. 12/213 z 12. zasedání, konaného dne 20.6.2012. Do návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí byly zařazeny všechny jednotlivé požadavky na změnu ploch s rozdílným způsobem využití v 1 ÚP Návsí, které obdrželo, projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Návsí.

Výchozím podkladem pro zpracování Změny č. 1 ÚP  Návsí  je toto Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí, projednané v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro jeho zpracování je rovněž ÚP Návsí.

Cílem pořízení Změny č. 1 ÚP Návsí je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám a záměrům obce a fyzických a právnických osob na základě jejich individuálních žádostí na změnu Změny č. 1 ÚP, v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně návrhu chybějící dopravní a technické infrastruktury pro navrženou výstavbu. Konkrétní požadavky na úpravy a záměry na změny ÚP jsou obsaženy v kapitole j) tohoto Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí a dokumentovány v grafické příloze Výkres problémů a záměrů na změny využití území (problémový výkres). Jednotlivé záměry jsou označeny podle kapitoly j) Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí ZM 1/1 -  ZM 1/8).

Kromě těchto konkrétních požadavků na změnu funkčního využití území bude předmětem řešení Změny č. 1 ÚP Návsí aktualizace zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch včetně jejich vyhodnocení z hlediska dopadů na zábor půdního fondu.

Řešeným územím Změny č. 1 ÚP Návsí bude ta část správního území obce Návsí, zahrnující katastrální území Návsí, která bude navrženými změnami dotčena.

Při řešení Změny č. 1 ÚP Návsí se bude vycházet z ÚP Návsí, ze schválených Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které obsahují upřesnění Politiky územního rozvoje ČR, územních plánů sousedních obcí a koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje.

Seznam použitých zkratek:

ČOV 		-	čistírna odpadních vod

k.ú. 		- 	katastrální území

OP  		-	ochranné pásmo

ORP 		-	obec s rozšířenou působností

PÚR (ČR)	-	politika územního rozvoje (České republiky)

RURÚ 	-	rozbor udržitelného rozvoje území

SO		-	správní obvod

STL		-	středotlaký (plynovod)

ÚAP 		-	územně analytické podklady

ÚP 		-	územní plán

VPS		-	veřejně prospěšná stavba

VTL		-	vysokotlaký (plynovod)

VN		-	vysoké napětí

VVN		-	velmi vysoké napětí

ZO 		-	zastupitelstvo obce

ZÚ 		-	zstavěné území (obce)

ZÚR (MSK) -	zásady územního rozvoje (Moravskoslezského kraje)

# Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a z dalších širších územních vztahů

- Při zpracování Změny č. 1 ÚP Návsí respektovat Politiku územního rozvoje (PÚR) ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 dne 20. 7. 2009.

- Při zpracování Změny č. 1 ÚP Návsí respektovat Zásady územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010. Ze závazné části této dokumentace pro území Návsí vyplývají tyto úkoly a limity, které je nutno při zpracování Změny č. 1 ÚP Návsí respektovat:

A. 	PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 	ROZVOJE ÚZEMÍ

1.	ZÚR stanovují priority územního plánování Moravskoslezského kraje pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel kraje a příznivé životní prostředí. Priority uvedené v článcích 2. až 16. jsou základním východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území. Tyto priority vycházejí z Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR a území Návsí se týkají články:

4.	Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.

- 5. 	Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou: 
kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní části kraje: 
-	v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek - Místek                       a Třinec po Jablunkov.

- Realizací záměrů obsažených v návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí, zejména v oblasti bydlení, dojde k posílení těchto kooperačních vazeb, vzhledem k tomu, že v rámci území obce Návsí lze realizovat určitý podíl bydlení v rodinných domech pro obyvatele spádového území města Třince, který bude poskytovat pro obyvatele Návsí významný podíl pracovních příležitostí.

6. 	Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině.

Změna č. 1 ÚP Návsí navrhuje pro výstavbu 	nové 	zastavitelné plochy na plochách navazujících na zastavěné území obce.

7. 	Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné 	funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.

Součástí Změny č. 1 ÚP Návsí bude návrh doplnění potřebné veřejné infrastruktury.

8. 	Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd; 	vytváření podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného 	území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.

Součástí návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí je návrh smíšeného obytného území – venkovského, v rámci něhož lze realizovat i sportovně rekreačních zařízení, ostatní záměry obsažené v Zadání Změny č. 1 ÚP nepředstavují překážky pro rozvoj atraktivity obce v oblasti cestovního ruchu.

9. 	Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné 	rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech (viz kap. B, C a E).

Součástí návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nejsou záměry na realizaci staveb pro rodinnou rekreaci.

10. 	Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.

11. 	Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy                     a cyklodopravy) v návaznosti na:

- ostatní dopravní systémy kraje

- systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska

včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných 	místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.

13. 	Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální  a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného                   a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy.

14. 	Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant.

15. 	Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje.

16.	Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

V rámci návrh Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nejsou stanoveny.

B.	ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

Obec Návsí je součástí rozvojové osy republikového významu:

OS13 Ostrava – Třinec – hranice ČR/SR (– Čadca)

ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové osy republikového významu OS13 jako území                          	v rozsahu administrativních obvodů následujících obcí:

| ORP | Obce |
| --- | --- |
| Jablunkov | Hrádek, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná |
| Třinec | Návsí, Hnojník, Ropice, Střítež, Třinec, Vělopolí |

###### Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi                        a osami v ČR (Ostrava, Olomouc, Zlín), na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice).

- Zkvalitnění napojení sídel v území na silniční a železniční síť republikového                         a mezinárodního významu (silnice I/11, III. TŽK) a zkvalitnění dopravní obsluhy

- území zejména s vazbou na specifikou oblast republikového významu SOB2 Beskydy a území Slezských Beskyd.

- Ochrana, zkvalitnění a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí.

- Nové plochy pro bydlení vymezovat současně s plochami a koridory odpovídající veřejné infrastruktury ve vazbě na zastavěná území sídel.

- Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené osy vyhledávat podle těchto hlavních kritérií:

- vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Třinec, Bystřice, Jablunkov)

-   existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury

-   preference lokalit dříve zastavěných nebo nevyužívaných území (brownfields)

-  preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen
                         výjimečně ve zvláště odůvodněných případech).

- Umístění republikově významných vedení energetické infrastruktury.

- Podpora rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné směrnice Rady ES.

- Podpora restrukturalizace ekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu, rozvoj služeb.

- Rozvoj cestovního ruchu a rekreace podporovat zejména v oblasti Slezských Beskyd.

- Při řešení rozvoje rekreačních středisek preferovat intenzivnější využití zastavěných částí obcí a vazbu na zastavěné a zastavitelné území sídel.

- Při umísťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat pohledovou exponovanost lokalit a další podmínky ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.

- Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu                               a cyklodopravu.

- Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního                a mezinárodního významu.

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby                         k rodinné rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.

- Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí (Třinecko).

- Ochrana krajinného rázu a významných pohledových horizontů přilehajících částí Moravskoslezských a Slezských Beskyd.

###### Úkoly pro územní plánování

- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb                            a souvislostí s přilehlým územím Slovenska a Polska.

- Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat                           s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území zejména CHKO Beskydy a území Slezských Beskyd.

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy.

- rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství                        a veřejné zeleně.

C.	SPECIFICKÉ OBLASTI

Obec Návsí není součástí specifické oblasti.

D.	PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍ 	REZERVY

V rámci Změny č. 1 ÚP Návsí budou respektovány plochy a koridory veřejné infrastruktury v oblastech:

D.I. 	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

D.I.1	Silniční doprava

PLOCHY A KORIDORY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

vymezené v šířce 300 m od osy krajního pruhu komunikace na obě strany, které byly v rámci 	Změny č. 1 ÚP obce upřesněny podle projektové dokumentace:

označení	zdrojová  	označení	název stavby+charakteristika

zákresu	ÚPD VÚC	ve zdroj.

ÚPD

D40		Beskydy	9		I/11 	Hrádek – průtah čtyřpruhové směrově dělené 								silnice I. třídy, ½ profil realizován

D41		Beskydy	10		I/11 	Hrádek – Jablunkov, obchvat Jablunkova 									(přeložka + obchvat), čtyřpruhová směrově 								dělená silnice I. třídy včetně MÚK, ½ profil 								realizován

D.I.2	Železniční doprava

PLOCHY A KORIDORY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

vymezené v šířce 100 m od osy železniční trati na obě strany, které byly v rámci Změny č. 1 ÚP   obce 	upřesněny podle projektové dokumentace:

označení	zdrojová  	označení	název stavby+charakteristika

zákresu	ZMĚNY Č.  1 ÚPD VÚC	ve zdroj.

ZMĚNY Č.  1 ÚPD

D165		Beskydy	90		žel trať č. 320, Bohumín – Mosty u Jablunkova – státní 							hranice ČR/SR, modernizace III. železničního koridoru

D.I. 	ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA

D.II.1	Elektroenergetika

PLOCHY A KORIDORY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Ostatní plochy a koridory mezinárodního a republikového významu

vymezené v šířce 200 m od osy vedení na obě strany, které byly v rámci Změny č. 1 ÚP obce upřesněny podle 	projektové dokumentace:

označení	zdrojová  	označení	název stavby+charakteristika

zákresu	ÚPD VÚC	ve zdroj.

ÚPD

E8		Beskydy	E4		Nošovice – Mosty  Jablunkova – Varín (SR), souběžné 							vedení se stávající trasou 400 kV.

Tyto koridory jsou zároveň zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby v kapitole                          		G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ v ZÚR 		Moravskoslezského kraje.

D.IV. 	PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Návsí budou respektovány plochy a koridory regionálního ÚSES vymezené v ZÚR Moravskoslezského kraje. V rámci zpracování Změny č. 1 ÚP Návsí budou aktualizovány a upřesněny:

ZÚR vymezují níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES nadregionální a regionální úrovně. Biokoridory jsou vymezeny „osou“, která určuje směr propojení a definovány jako pás území o šířce 200 m (tj. 100 m na každou stranu od osy) v jehož rámci bylo v rámci ÚP provedeno zpřesnění vymezení:

Regionální ÚSES - Biocentra

| kód (ZÚR MSK) | Název (dle ZÚR) | Kód (dle ÚTP ÚSES) | Název (dle ÚTP ÚSES) | Základní charakteristika (Cílové ekosystémy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Hrádecká Olše | 1975 | Hrádek | nivní, vodní, hydrofilní |
| 197 | Plenisko | 88 | Plenisko | mezofilní bučinné, horské |

Regionální ÚSES - Biokoridory

| Ozn. VPO | Kód (dle ÚTP ÚSES | Základní charakteristika (Cílové ekosystémy) |
| --- | --- | --- |
| 568 | RK 1604 | nivní, vodní |
| 573 | - | mezofilní bučinné |

Tyto koridory jsou zároveň zařazeny mezi veřejně prospěšná opatření v kapitole                         G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ v ZÚR Moravskoslezského kraje.

E.	UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 	PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

ZÚR vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského kraje a stanovují zásady pro upřesnění územních podmínek koncepce jejich ochrany a rozvoje. Ty, které se týkají území Návsí, budou Změnou č. 1 ÚP Návsí respektovány.

E.I. 	ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT

Jako nejvýznamnější přírodní hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující významné prvky přírodního dědictví, z nichž se území obce Návsí týkají:

- Zvláště chráněná území přírody a krajiny

∗ 	CHKO Beskydy

- Území obecné ochrany přírody a krajiny

∗ 	skladebné části regionálního ÚSES dle vymezení v ZÚR MS kraje

∗ 	významné krajinné horizonty a krajinné dominanty nadregionálního významu vymezené v grafické části ZÚR (výkres A3b)

∗ 	ostatní území zvýšených přírodních hodnot uvedená v územně analytických podkladech MS kraje.

- Vodohospodářsky významná území

∗ 	CHOPAV Beskydy, CHOPAV Jablunkovsko

- Území s nadprůměrnou lesnatostí (Beskydy).

ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území Moravskoslezského kraje:

- Chránit pohledový obraz významných krajinných horizontů a krajinných dominant nadregionálního významu v území vymezeném ve výkresu A3b grafické části návrhu ZÚR. V území zvýšené ochrany pohledového obrazu zejména:

neumisťovat stavby, které svými plošnými nebo vertikálními parametry vytvářejí nové pohledové bariéry a dominanty v krajině;

ostatní novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

Tato podmínka se nevztahuje na umisťování staveb pro bydlení a občanskou vybavenost ve správním území obcí se statutem města.

- Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 	území, nové zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území 	při zohlednění pohledové exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny.
 
-        Plochy pro větrné elektrárny vymezovat na základě níže uvedených zásad a kritérií ochrany přírodních hodnot dotčeného území.

Nejsou v rámci Změny č. 1 ÚP Návsí navrhovány.

-       Pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 	rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách zejména:

na území CHKO Beskydy;

na území Slezských Beskyd;

- Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž 	důsledkem je:

snížení stupně ekologické stability těchto ploch

znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech.

- Podporovat opatření k posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení režimu                      a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.

- Minimalizovat zásahy do lesních porostů (na území CHKO, přírodních parků                                  a vodohospodářsky významných územích).

- Minimalizovat zábory nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na konkrétních územních podmínkách.

- Při upřesňování vymezení ploch a koridorů v ÚPD obcí minimalizovat zásahy do limitů, vyplývajících z ochrany přírodních hodnot a vlastností území.

E.II. 	ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH 	HODNOT

Jako nejvýznamnější kulturní hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující významné prvky kulturního a historického dědictví:

- Ostatní území zvýšených kulturních a historických hodnot uvedená v územně 	analytických podkladech MS kraje:

významné sakrální stavby a poutní místa (dřevěné kostelíky)

historické krajinné struktury (plužiny, kamenice, kamenné zídky)

ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území Moravskoslezského kraje:

- Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant nadregionálního významu                      	v území vymezeném ve výkresu A3b grafické části návrhu ZÚR. V území zvýšené 	ochrany pohledového obrazu zejména:

neumisťovat stavby, které svými plošnými nebo vertikálními parametry vytvářejí nové pohledové bariéry a dominanty v krajině

ostatní novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území.

- Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).

E.III. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH 	HODNOT

Jako nejvýznamnější civilizační hodnoty území Moravskoslezského kraje se vymezují následující funkční struktury a systémy:

- Struktura osídlení východní části kraje:

pás koncentrovaného osídlení v celém podhůří Beskyd od Nového Jičína a Kopřivnice přes Frýdek-Místek a Třinec až k Jablunkovu.

- Kvalitativní úroveň, vysoká míra vybavení území subsystémem technické infrastruktury - 	zásobování pitnou i provozní vodou, existence významných rezervních kapacit                         	ve zdrojích i rozvodné soustavě.

- Hustá a hierarchizovaná silniční a železniční síť ve východní části území kraje, (silnice                  I. třídy a III. tranzitní železniční koridor).

- Dostupná krátkodobá i dlouhodobá rekreace v dosahu hlavních sídelních center 	(Beskydy), hustá síť rekreačních středisek v Beskydech.

ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území Moravskoslezského kraje:

- Rozvíjet mezistátní propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.

- Zajistit zásobování rozvojových území energiemi.

- Plochy pro nové ekonomické aktivity vymezovat ve vazbě na:

sídla s významným rozvojovým potenciálem

s existující nebo plánovanou vazbou na nadřazenou síť dopravní infrastruktury.

- Chránit, zkvalitňovat a rozvíjet obytnou funkci sídel a jejich rekreačního zázemí.

- Rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou ve vazbě                   	na zastavěná území sídel.

- Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti povodním a dalším katastrofickým situacím.

- Podporovat zkvalitnění a rozvoj vybavenosti rekreačních středisek a zkvalitnění jejich 	dopravního napojení na nadřazenou síť dopravní infrastruktury.

- Plochy pro větrné elektrárny mimo území zvýšené ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a krajinných nebo kulturně historických dominant                 (viz grafická část návrhu ZÚR výkres A3b) vymezovat na základě níže uvedených zásad a kritérií ochrany civilizačních hodnot dotčeného území:

dodržet minimální vzdálenost od hranice zastavěného nebo zastavitelného území -  
600 m,

prokázat, že záměr není v pohledovém kontrastu nebo nenarušuje prostředí významných rekreačních a lázeňských areály v území do 5 km od plochy uvažovaného záměru.

F.	VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

V rámci Změny č. 1 ÚP Návsí budou respektovány podmínky ochrany:

OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU

Území Návsí náleží do tří oblastí krajinného rázu:

- severovýchodní část do oblasti Slezské Beskydy a

- jižní část do oblasti Jablunkovsko.

Pro všechny tyto oblasti platí zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin), týkající se území Návsí:

- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů:

nevytvářet nové pohledové bariéry

novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území

v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

- ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních 	historických staveb.

Pro oblast Jablunkovsko dále zásada:

- respektovat dopravní koridor silnice I/11 (tranzit ke státním hranicím).

TYPY KRAJIN

V rámci Změny č. 1 ÚP Návsí budou respektovány podmínky ochrany krajiny:

- krajiny sídelní - zahrnující zastavěnou část obce,

- krajiny lesní - zahrnující severovýchodní část území obce,

- krajiny lesoluční - zahrnující zbývající část obce obklopující její zastavěné území.

Pro všechny  typy krajin platí zásady pro rozhodování o změnách v území, týkající se území Návsí:

pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zasta-věného území, zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny.

Pro jednotlivé typy krajin pak platí další zásady pro rozhodování o změnách v území, týkající se území Návsí:

Krajina sídelní

- chránit plochy stávající městské zeleně.

- při vymezování nových zastavitelných území:

důsledně ověřovat vizuální vliv nové zástavby na vnější obraz sídla a jeho kulturně  historické dominanty

podporovat vymezování ploch veřejné zeleně

podporovat vymezování nových veřejných prostranství.

- pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.

- podpora asanace, rekultivace a revitalizace ploch starých ekologických zátěží.

Pro typy krajin lesní a leso-luční pak platí další zásady pro rozhodování o změnách v území, týkající se území Návsí:

- o umísťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů                       (vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny.

- respektovat (chránit) historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího obrazu sídla.

- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.

- nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách.

Pro typy jednotlivé typy krajin lesní a leso-luční pak platí další zásady pro rozhodování o změnách v území, týkající se území Návsí:

Krajina lesní

- minimalizovat zásahy do lesních porostů.

- v nezastavěném území umísťovat pouze nezbytné stavby pro zabezpečení lesního hospodářství a zemědělství.

Krajina leso-luční

- zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů.

- zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 	travních porostů.

- Respektovat koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, zejména:

  - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje                schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007

(dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_02.html)

  - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008

(Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_01.html)

  - Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

vzato na vědomí radou kraje dne 20.5.2004

včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009)

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/uzemni-energetickakoncepce-moravskoslezskeho-kraje-12/)

  - Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 ze dne 30. 9. 2004, včetně

Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje                           	(OZV č. 3/2010 ze dne 23.6.2010)

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/plan-odpadovehohospodarstvi-moravskoslezskeho-kraje-11/)

  - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004, včetně 	Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

(2008, 2009, 2010)

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/plan-rozvoje-vodovoduakanalizaci-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-8/)

  - Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

vydán nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2004 ze dne 14.8.2004, včetně 	Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010)

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-rogramsnizovani-emisi-moravskoslezskeho-kraje-35/)

  - Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny

chválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/298/1 ze dne 23.6.2005.

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/koncepce-strategieochrany-prirody-a-krajiny-10/)

  - Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-program-kezlepseni-kvality-ovzdusi-moravskoslezskeho-kraje-37/)

  - Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

Ekotoxa Opava, s.r.o.

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/koncepce-rozvoje-zemedelstvi-avenkova-moravskoslezskeho-kraje-7/

  - Plán oblasti povodí Odry

schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14.10.2009, závazná část vydána

nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010

(Dostupné na http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/)

  - Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

(Dostupné na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/akcni-plany-kestrategickym-hlukovym-mapam-1583/)

  - Strategie rozvoje kraje na léta 2009 - 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava

(Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_1002.html)

  - Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava

(Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/rozvoj_kraje/prk_2010-2012.pdf)

  - Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava

(Dostupné na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/msrcr_strategie.pdf)

  - Surovinová politika Moravskoslezského kraje

Pořizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, zpracovává Česká geologická služba.

(Dostupné na http://www.reccr.cz/projektys/sea/msk.html).

# Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

- Z územně analytických podkladů (ÚAP) zpracovaných pro správní obvod (SO) obce s rozšířenou působností (ORP) Jablunkov Městským úřadem Jablunkov, odborem územního plánování a stavebního řádu (úřad územního plánování), z jejich aktualizace z r. 2010, vyplývají problémy k řešení v území v územně plánovací dokumentaci (ÚPD).

Podkladem bylo závěrečné hodnocení jednotlivých pilířů v rámci rozboru udržitelného rozvoje 	území (RURÚ) pro území obce Návsí:

enviromentální pilíř

Pro vyhodnocení enviromentálního pilíře byly využity SWOT analýzy z tematických rozborů horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Příležitosti a hrozby z těchto analýz byly doplněny o další ovlivnění z ostatních dvou pilířů:

horninové prostředí

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - na velké části řešeného území netvoří zásoby nerostných surovin ORP překážku pro příznivé životní prostředí a soudržnost společenství obyvatel; - v území se vyskytují kategorie nízkého a přechodového radonového indexu; - výskyt starých malých lomů lomového kamene. | - výskyt svahových deformací v území tvořeným flyšovými horninami; - nedostatečná rekultivace stávajících již nepoužívaných malých povrchových lomů lomového kamene; - nedostatek vlastních zdrojů štěrků a štěrkopísků. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |

vodní režim

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - velké množství vodních zdrojů, podzemní i povrchové, soběstačnost obcí v zásobování pitnou vodou, není nutno zásobovat obce z okolních ORP; - celé území je v CHOPAV Beskydy a Jablunkovsko; - vysoký vodní potenciál umožňující podstatné zvýšení akumulace vod v území a regulace průtoků v tocích; - regulované vodní toky v zastavěném území – protipovodňová opatření; - vyhlášené záplavové území Olše. | - vysoký výskyt upravených a regulovaných úseků vodních toků snižuje význam toků pro příznivé životní prostředí; - zastavěnost v přirozených záplavových územích vodních toků a tlak vlastníků pozemků o zástavbu a snaha o jejich rostoucí trend; - značný nedostatek velkých a větších vodních ploch v krajině; - nízká retenčnost upravených vodních toků a velkoplošně zemědělsky využívaných pozemků - území vykazuje zrychlený odtok vod chybí retenční prostory, zpomalovacích překážek, jezů apod.; - splavování hnojiv a zeminy z intenzivně obhospodařovaných pozemků; - zvýšená vodní eroze v krajině; - zatrubňování drobných toků. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - dobudování protipovodňových opatření; - obnova přirozených retenčních prostor v krajině; - revitalizace toků , nezatrubňovat drobné toky, možnost obnovy důležitých ekosystémů; - řešení protierozní ochrany – cíl nižší hodnoty splachů ze zemědělsky obhospodařované půdy. | - situování nevhodných aktivit do přirozených v záplavových územích vodních toků (nové komunikace, rozvojové plochy apod.); - zhoršení záplav při nedostatečné údržbě toků (čištění koryta, údržba hrází a jezů). |

hygiena životního prostředí

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - nízké riziko pronikání radonu z geologického podloží; - je zaveden systém sběru separovaných odpadů; - nejsou překročeny imisní limity pro SO2 a NO2 stanovené pro ochranu zdraví ani pro ochranu ekosystémů a vegetace; - vysoké zastoupení ploch bez významněji narušeného životního prostředí, oblast CHKO Beskydy a lesní celky Beskyd; - vybudovaný obchvat obce Návsí; - plynofikace obce. | - významné hlukové i emisní zatížení hlavně kolem Silnice I/11 – hl. tah východ - západ; - částečná kanalizace zastavěného území obce; - staré ekologické zátěže v obci; - návrat k vytápění méně kvalitními palivy. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - dostavba stavby optimalizace tratě Bystřice- st. hranice Slovensko přispěje ke snížení hlukové a emisní zátěže; - dostavba protihlukových bariér kolem nově vybudovaných obchvatů po prověření lokalit hlukovou studií; - dobudovat systémy splaškové kanalizace v souladu s projektem „Revitalizace Olše, rozšířit kanalizační řady; - výsadba účelové zeleně kolem zemědělských, průmyslových areálů, kolem silnic a železnice; - sanace starých ekologických zátěží; - směrování automobilové dopravy na železnici. | - zpožďování výstavby systému splaškové kanalizace vlivem nedostatku financí; - návrat k vytápění méně kvalitními palivy v důsledku dalšího zdražování plynu a el. energie; - zvyšování intenzity automobilové dopravy. |

ochrana přírody a krajiny

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - zabezpečená legislativní ochrana části území ORP Jablunkov v kategorii zvláště chráněných území a Natura 2000; - velký počet prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) je stávajících a také funkčních(regionálních, nadregionálních biokoridorů a biocenter); - atraktivní prostředí a pestrá struktura kulturní krajiny stimulující cestovní ruchu; - krajina s výraznými přírodními a krajinnými hodnotami, lokalitami výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem; - poměrně zachovalý krajinný ráz převážné části rozlohy obce. | - násilná úprava vodních toků – toky ztrácí svůj přírodní charakter; - násilné scelování pozemků – pozůstatek z minulosti , velkou část území tvoří rozsáhlé plochy zemědělské půdy; - nedostatečné prostorové členění formou drobných krajinotvorných struktur s trvalou vegetací (remízky, meze) v místech scelených pozemků. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - realizace prvků USES v zemědělsky využívaných plochách; - revitalizace a dle možností zpřírodnění vodních toků (potoků a říček); - zvýšit podíl drobných vodních ploch v území – účel zadržet vodu v krajině; - vrátit krajině původní členitost, realizovat staré historicky dané cesty, remízky, meze a vytvořit základ pro harmonickou krajinu s vyšší biodiverzitou; - možnost rozšíření regionálních prvků o tři biokoridory podle „krajského generelu ÚSES“. | - rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích či v jejich těsné blízkosti; - znehodnocení přírody a krajiny nevhodným vymezením ploch pro novou zástavbu (zástavba pohledových horizontů apod.); - podpora zalesňování pasek palouků a luk; - násilné vyrovnávání přirozených linií toků. |

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - zemědělská půda tvoří 40% z celkové rozlohy ORP Jablunkov; - přírodní podmínky vhodné pro ekologické zemědělství – zejména pro pastevectví a horský chov; - nadprůměrně vysoké (v rámci ČR) zastoupení trvalých travních porostů (absolutně, relativně – ve vztahu k celkové výměře i výměře zemědělské půdy); - tradice zemědělského obhospodařování půdy i v méně příznivých podmínkách společně s koncepčním přístupem nových podnikatelů v zemědělství; - podmínky vhodné pro rozvoj agroturistiky a s tím spojené zemědělské produkce; - poměrně dobrý zdravotní stav lesů a jejich dosti vysoká ekologická hodnota; - lesní pozemky tvoří 51% z celkové rozlohy ORP Jablunkov. | - podprůměrné investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, zejména závlahy; - vysoký podíl ploch pro zemědělskou produkci v horských polohách; - zemědělská půda, která je obdělávána ve velkých plochách je náchylnější k větrné a vodní erozi. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - realizace pozemkových úprav k uskutečňování obnovy a tvorby krajiny, zvýšení její ekologické stability a retenční schopnosti; - možnost využití objektů vhodných pro zemědělskou výrobu v současné době pro účely zemědělské výroby nevyužívaných; - polyfunkční využití ZPF - rozvoj agroturistiky – perspektivní formy přírodě blízkého způsobu hospodaření a zemědělského využívání krajiny; - zvýšit podíl lesních porostů v zemědělsky využívaných plochách, zejména v polohách ohrožených erozi a sesuvy (remízky, aleje kolem polních cest). | - pokračování úbytku zemědělské půdy, zejména v důsledku výstavby a zalesňování; - pokračování nevyužívání zemědělské půdy k zemědělské produkci – nárůst ploch víceletých úhorů a postagrárních lad; - absence údržby drenážních systémů (meliorace – odvodnění) s následkem trvalého zamokřování některých zemědělských ploch; - odliv obyvatelstva (zejména mladých lidí) ze zemědělství a lesnictví do městských oblastí mimo SO ORP Jablunkov; - zvýšený výskyt extrémních situací v důsledku vodní eroze. |

ekonomický pilíř

Pro vyhodnocení ekonomického pilíře byly využity SWOT analýzy z tematických rozborů dopravní a technická infrastruktura, rekreace a cestovní ruch a hospodářské podmínky:

veřejná dopravní a technická infrastruktura

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - velká část území je dobře napojena na hlavní republikový dopravní systém (komunikace I/11 a III. Železniční koridor); - v obci je dokončen obchvat; - dokončuje se stavba železničního koridoru Bystrice nad Olší – st. Hranice ČR a SR; - hustá síť turistických a cyklistických tras; - kapacita vodních zdrojů ať využívaných nebo výhledových je dostatečná – není potřeba vodu na území ORP Jablunkov přivádět; - v současné době se provádí v rámci projektu „Revitalizace Olše“ odkanalizování obce; - vysoká míra plynofikace. | - velká hluková zátěž sídel kolem obchvatu; - nedostateční kapacita parkovacích a odstavných ploch jak pro osobní auta tak nákladní vozidla; - nedostatečné využití železnice pro nákladní dopravu, v celém území ORP není řešena železniční rychlíková stanice; - dosud nepřipravená dostatečná cyklistická infrastruktura, většina úseků je vedena společně s motorovou dopravou bez zásadnější vzájemné segregace; - zvyšující se využívání osobní automobilové dopravy na úkor využívání hromadné dopravy; - povrchové zdroje pitné vody; - kanalizační síť má obec vybudovanou částečně. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - navrhnout a dobudovat protihluková opatření kolem obchvatu ( zelené bariéry příp. protihlukové stěny) - v rámci ÚP obcí navrhnout dostatečnou kapacitu odstavných ploch; - využít jako rychlíkovou stanici ŽSt. Návsí a dořešit parkovací plochy u ŽSt.; - dobudovat v obci systém kanalizačních sítí; - podzemní zdroje pitné vody (vrty) využít pro posílení stávajících vodojemů; | - zhoršení životního prostředí a pohody bydlení při neřešení protihlukových opatření kolem obchvatu; - rušení železničních spojů , špatná návaznost autobusové a žel dopravy – důsledek přetěžování silniční dopravy; - nedostatečná četnost spojů na Slovensko, úplná absence rychlíkové stanice v celém ORP- zvýšení automobilové dopravy; - přechod na tuhá paliva – vyšší emise, zhoršování ŽP; - nedostatečná segregace cyklistické dopravy zvýšené riziko střetů, nedostatek souvisejících služeb a vybavenosti - nízká atraktivita a omezené využívání. |

rekreace a cestovní ruch

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - přírodní zázemí celého SO ORP Jablunkov; - estetická hodnota členité krajiny s citlivým zasazením sídel; - lidová architektura, tradice, zvyky a specifický jazyk; - hustá síť turistických tras a cyklostezek; - výhodou pro rozvoj cestovního ruchu je dobrá dopravní poloha (hlavní komunikační tahy) a sousedství států Polsko a Slovensko. | - absence přirozených vodních ploch, koupališť a zařízení pro letní aktivity; - kolize cyklostezek se silniční dopravou; - málo kulturních památek z hlediska krajského a hlavně z celorepublikového pohledu; - ve spektru možnosti rekreačního ubytování chybí kempy a tábořiště - rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany přírody. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - doplnit zařízení pro nové druhy sportů – plážový volejbal, cyklotrial, in-line brusle, dráha pro čtyřkolky, paintball; - modernizace stávajících sportovišť – umělé dráhy, hřiště, zázemí pro hygienu – umývárny, WC; - podporovat agroturistiku, hippoturistiku; - realizace veřejných tábořišť a kempů. | - možné znehodnocení přírody vlivem nekontrolovatelného rozvoje cestovního ruchu – čtyřkolky, terénní vozy, táboření; - střet některých sportovních aktivit a nových lokalit pro sport s ochránci přírody. |

hospodářské podmínky

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - zvýšený zájem obcí a měst v regionu na řešení hospodářských problémů území a zejména vysoké nezaměstnanosti; - geografická poloha na rozvojové ose na pomezí tří států, potenciální zintenzivnění česko-polsko-slovenských vztahů (širší vazby na osu Nošovice - Žilina); - přírodní předpoklady území pro rekreaci, existence tradičního místního průmyslu a řemesel v návaznosti na zdroje pracovních sil, existence ploch pro lokalizaci průmyslové výroby a služeb. | - omezení vyplývající z okrajové polohy u státních hranic a ze stavu dopravní infrastruktury SO ORP Jablunkov, omezená dopravní dostupnost; - existence ekonomicky problémových oblastí v přilehlém území Polska a nevyužitý či omezený potenciál a zájem o přeshraniční spolupráci; - setrvačnost vytvořené struktury a rozmístění obyvatelstva a osídlení (sídelní struktura), hospodářství, průmyslu a infrastruktury; - vysoká míra nezaměstnanosti (ve srovnání s ČR i ostatními okresy MSK kraje) – související s dalšími slabými stránkami (strukturální deformace, vzdělanostní struktura obyvatelstva, vysoký podíl sociálně nekooperativních obyvatel, nízká podnikatelská aktivita); - pokles relativní úrovně mezd vzhledem k jiným regionům po r. 1990; - nízké daňové příjmy; - velká závislost na jedné průmyslové aglomeraci (Třinecko). |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - do nově vymezených ploch přilákat investory, podporovat podnikatele působící v regionu; - využití širší polohy regionu k posilování přeshraniční spolupráce se Slovenskem a Polskem, mezinárodních hospodářských vazeb; - rozvoj podpůrných výrobních aktivit pro blízké výrobní závody v ČR i SR a PR; - využití místních přírodních zdrojů a předpokladů SO ORP Jablunkov pro podnikání; - příprava pozemků pro podnikání ve vybraných dopravně dobře dostupných lokalitách a s ohledem na jejich nejlepší možné využití (při dodržení zásad urbanistické ekonomie a posílení soudržnosti obyvatel obce a při využití podpůrných dotačních titulů; - zvýšení pracovních míst rozvojem cestovního ruchu turismu, podpora agroturistiky - podpora ekologického zemědělského hospodaření. | - odliv mozků a ekonomicky aktivních mladých obyvatel do velkých center mimo okolní ORP (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava); - proces stárnutí obyvatel. |

sociodemografický pilíř

Pro vyhodnocení sociodemografického pilíře byly využity SWOT analýzy z tematických rozborů sociodemografické podmínky a bydlení:

sociodemografické podmínky

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - poměrně stabilní počet obyvatel za posledních 20 let; - příznivá věková struktura obyvatel v SO ORP Jablunkov jako celku; - Nadprůměrná soudržnost obyvatel obcí (národnostní integrace obyvatel, rozsáhlá spolková činnost v obcích, vznik a fungování řady místních iniciativ); - vyrovnaná sídelní struktura, ve správním obvodu ORP Jablunkov nejsou velké rozdíly v hustotě obyvatel, nevyskytují se sídelní útvary s velkou koncentrací obyvatel kromě menších částí středu obce. | - stárnutí obyvatel ve správním obvodě ORP celku; - nepříznivé saldo migrace obyvatel – odchod vzdělaných obyvatel hlavně za prací. Mladí občané se nevracejí zpět ze škol; - přesto, že na území ORP bylo postaveno dostatek bytů a rodinných domu počet obyvatel stagnuje; - využívání objektů druhého bydlení, chaty a chalupy pro trvalé bydlení. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - podpora místních kulturních akcí, tradic a zachování identitu obcí; - tradice, rozvoj sportu a turismu, stabilita – lákadla pro migrační přírůstek; - vymezení vhodných ploch pro bydlení s dobrým napojením na komunikační síť a technickou infrastrukturou – nárůst migrace do obce hlavně v obcích s největší poptávkou po stavebních pozemcích. | - využívání objektů druhého bydlení, chaty a chalupy pro trvalé bydlení – hlavně v důchodovém věku – stárnutí obyvatel; - nižší mzdová úroveň oproti republikovému průměru promítající se do snížení soudržnosti obyvatel území. |

bydlení

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - svébytná, silná a dostatečné velká obec; - velký podíl přírodního zázemí pro obyvatele, nepříliš narušená ekologická stabilita, relativně dobrá čistota ovzduší; - velký zájem o bydlení v obci s dobrým dopravním napojením. | - omezená nabídka připravených stavebních pozemků a volných ploch vhodných pro stavbu rodinných domů; - hluk a znečištěné ovzduší z průjezdé dopravy (Hrádek) a v sídlech v bezprostřední blízkosti kolem trasy obchvatu I/11; - nedostatek parkovacích míst hlavně v okolí bytových domů a obchdního centra |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| - v předstihu v projektové přípravě nových ploch pro bydlení pamatovat na občanskou vybavenost zpracovat studie zastavění na plochách určených v ÚP k prověření ÚS; - doplňovat občanskou vybavenost do stávajících monofunkčních obytných ploch. | - neřešení problémů spojených se stárnutím obyvatel, jejich potřebu bydlení (absence domovů důchodců a domů klidného stáří) ; - chybějící technická infrastruktura na pozemcích určených ÚP pro bydlení; - nárůst objektů druhého bydlení v nových RD, tím se zvyšuje bytový fond, ale nedochází k nárůstu trvale bydlících obyvatel. Obci se zvyšují náklady na obsluhu území, odvoz odpadů, údržba komunikací. |

Řada údajů nebo jevů uvedených v hodnocení (např. podíl zemědělské a lesní půdy, věková nebo vzdělanostní struktura obyvatel, využívání objektů druhého bydlení, chaty a chalupy pro trvalé bydlení apod.) je nástroji územního plánu těžko ovlivnitelná nebo řešitelná.

Problémy k řešení v ÚPD

V problémovém výkrese jsou zobrazeny jevy, které se týkají území obce Návsí způsobují                 v území v problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi.

Problémy jsou rozděleny do skupin, které odpovídají členění SWOT analýzy rozboru udržitelného rozvoje území.

01 Horninové prostředí a geologie (HG)

Aktivní sesuvné území

HG-6 	Aktivní plošné sesuvné území Hrádek a Návsí – střet se zastavěným územím i zastavitelným územím

HG-8 	Aktivní plošné sesuvné území Návsí– střet se zastavěným územím

02 Vodní režim (VO)

Aktivní záplavové území, záplavové území Q100, chráněná oblast přirozené akumulace 	vod (CHOPAV)

Problémy (VO):

VO – 	Střet záplavového území Q 100 řeky Olše a zastavěného území.

03 Hygiena životního prostředí (ŽP)

Zatížení zastavěného území obcí dopravou:

- 	rychlostní silnice I/11

- 	železnice (rychlostní koridor)

04 Ochrana přírody a krajiny (PK)

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy, nadregionální a regionální biocentrum, osa 	nadregionálního a regionálního biokoridoru

Problémy (PK):

PK – 6 střet CHKO Beskydy se zastavěným územím a zastavitelným územím

05 Zemědělský půdní fond a pozemky urč. k plnění funkcí lesa (PF)

Zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, zastavitelná území obcí, systémově neopodstatněné vymezení zastavitelného území

Problémy (PF):

Rozvojové plochy obcí leží z velké části na půdách I. a II. třídy ochrany.

06 Veřejná dopravní a technická infrastruktura (TI)

Silnice I. a II. třídy určené k přeložení do nových tras, koridor pro výhledové vedení plavebního kanálu Dunaj-Odra

Problémy (VI):

TI – 1	Střet koridoru pro výhledové vedení plavebního kanálu Dunaj-Odra se zastavěným územím

TI – 2	Střet koridoru pro výhledové vedení plavebního kanálu Dunaj-Odra se železniční trati a silnici I. třídy.

- Pro zpracování Změny č. 1 ÚP Návsí byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory,                                              na základě nichž byly upřesněny limity využití území dotýkající se záměrů, které jsou součástí návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP  Návsí  a které je nutno při řešení návrhu Změny č. 1 ÚP  Návsí  respektovat:

HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK

- hranice obce

- hranice katastrálního území (shodná s hranicí obce)

ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Způsob využití území je zobrazen podle aktuálního stavu schválené územně plánovací dokumentace ÚP Návsí a podle záměrů (podnětů) na změny ve funkčním využití, které jsou součástí tohoto zadání.

- hranice zastavěného území aktualizována k 31. 12. 2011 na základě doplňujících průzkumů                             a rozborů a na základě aktuálních podkladů dodaných obcí a pořizovatelem.

- členění území na plochy s rozdílným způsobem využití v grafické příloze B.a) Výkresu problémů a záměrů na změny využití území (problémovém výkresu) bylo provedeno                         na základě doplňujících průzkumů a rozborů a podle návrhu stávající schválené územně plánovací dokumentace a žádostí a podnětů na změny ploch s rozdílným způsobem využití:
plochy bydlení:

  - bydlení hromadné – v bytových domech					BH

plochy rekreace:

  - plochy rekreace – individuální							RI

plochy občanského vybavení:

  - občanské vybavení – veřejná infrastruktura					OV

  - občanské vybavení – komerční zařízení 						OK

  - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení			OS

  - občanské vybavení – hřbitov							OH

  - občanské vybavení – specifické							OX

plochy veřejných prostranství:

  - veřejná prostranství 	– s převahou zpevněných ploch				PV

  - veřejná prostranství 	– s převahou zeleně					PZ

plochy smíšené obytné:

  - smíšené obytné - venkovské							SV

  - smíšené obytné – venkovské v CHKO Beskydy				SV1

plochy dopravní infrastruktury:

  - dopravní infrastruktura – silniční 							DS

  - dopravní infrastruktura – drážní (železniční)					DZ

plochy technické infrastruktury:

  - technické infrastruktury								TI

plochy výroby a skladování:

  - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba				VD

  - výroba a skladování – lehký průmysl						VP

  - výroba a skladování – zemědělská výroba a lesní hospodářství		VZ

plochy vodní a vodohospodářské:

  - vodní plochy a toky 									VV

plochy zemědělské:

  - zemědělské pozemky   								 Z

plochy lesní:

  - pozemků určených k plnění funkcí lesa						 L

plochy přírodní:

  - přírodní plochy									 P

plochy systému sídelní zeleně:

  - zeleň – krajinná									ZK

plochy zeleně:

  - zeleň - ochranná as izolační							ZO

  - zeleň - sadů a zahrad								ZS

ochrana přírody a krajiny

zvláště chráněná území přírody (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,         v platném znění)

obecná ochrana

Územní systém ekologické stability:

- biokoridor regionální a lokální

- biocentrum regionální a lokální

Další instituty obecné ochrany s charakterem limitu využití území:

- významný krajinný prvek ze zákona – lesy, vodní toky a plochy a údolní nivy

zvláštní ochrana

Zvláště chráněná území:

- jihozápadní část řešeného území leží v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy

- severovýchodní část řešeného území leží v navrhovaném přírodním parku Slezské Beskydy

Další instituty zvláštní ochrany s charakterem limitu využití území se na území obce Návsí   	nenacházejí.

ochrana Lesa

(podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon,                               v  platném znění)

- pásmo 50 m odstupu od kraje lesa (pozemků sloužících k plnění funkcí lesa)

ochrana nerostných surovin

(podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství - horní zákon v platném znění, zákres proveden podle podkladu MŽP ČR)

- chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a stará důlní díla se na území obce nenacházejí.

ochrana PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ, ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD A PŘÍRODNÍCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ

(podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 254/2001 Sb.,                           o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Do řešeného území nezasahuje.

ochrana POZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD

(podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

- Provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce nejvýše do 8 m u významných vodních toků (Olše) a do 6 m u ostatních vodních toků od břehové hrany.

ochrana PŘED ZÁPLAVAMI

(podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, a nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání).

- Olše má na území obce Návsí stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho aktivní zóny. Záplavové území Olše stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 10.3 2004, zn. ŽPZ/10966/03.

ochrana STAVEB

- vyhlášená ochranná pásma se na území obce nenacházejí.

- ochranné pásmo veřejného pohřebiště (podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

oBRANA STÁTU

(podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.)

Ochranná pásma objektů důležitých pro obranu státu ani území vojenských újezdů do řešeného území nezasahují.

OCHRANA památek

(zákon č. 20/1987 sb., o státní památkové péči v platném znění)

Nemovité kulturní památky (zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek):
 -   39358 / 8-2343 kostel evangelický

- 27815 / 8-663 výšinné opevněné sídliště - hradiště Zámčisko, archeologické stopy,

- ostroh nad Olzou a Jasenkou

- 41819 / 8-664 venkovská usedlost pod Stožkem, Návsí čp.34

- 12084 / 8-3206 rodinný dům u fary, Návsí čp.47

-     22218 / 8-665 venkovská usedlost, Návsí čp.148

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

koridor technické infrastruktury

ZÚR Moravskoslezského kraje vymezují v území koridor pro veřejně prospěšnou stavbu v šířce 200 m na každou stranu od osy vedení:

E8	Nošovice – Mosty  Jabl. – Varín (SR), souběžné 	vedení se stávající trasou 400 kV.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Limitem pro řešení návrhu Změny č. 1 ÚP Návsí v oblasti vodního hospodářství jsou:

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm vč. 1,5 m od líce potrubí a nad průměr 500 mm vč. 2,5 m od líce potrubí a u DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech                                a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech                  a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tato ochranná pásma nejsou v grafických přílohách vyznačena s ohledem na použité měřítko                    a přehlednost výkresů.

ENERGETIKA

Limitujícími prvky jsou ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení (jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. resp. zákonem č. 670/2004 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)).

Ochranná a bezpečnostní pásma zařízení energetiky jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby v těchto pásmech pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného zařízení.

zásobování elektrickou energií

Limitující prvky zařízení pro zásobování elektrickou energií tvoří ochranná pásma tras stávajících nadzemních vedení VVN a VN, včetně distribučních trafostanic napojených z nadzemní sítě VN - 22 kV.

Ochranná a bezpečnostní pásma zobrazených limitů jsou následující:

Ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče):

Limitující prvky zařízení pro zásobování elektrickou energií tvoří ochranná pásma tras stávajících nadzemních vedení ZVN 400 kV, VVN 110 kV a VN 22 kV, včetně distribučních trafostanic napojených z nadzemní sítě VN - 22 kV.

- Ochranná a bezpečnostní pásma zobrazených limitů jsou následující:

Ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče) :

vedení ZVN 400 kV nadzemní  				  25 (20) m

vedení VVN 110 kV nadzemní  				  15 (12) m

vedení VN 22 kV nadzemní  (vodiče bez izolace)	    7 (10) m

vedení VN 22 kV nadzemní  (izolované vodiče)    	    2 m

vedení VN 22 kV nadzemní  (závěsné kabely)    	    1 m

vedení VN 22 kV podzemní, kabelové                            1 m po obou stranách od krajního kabelu

distribuční trafostanice stožárová 	 		    	7 (10) m 	od zařízení

distribuční trafostanice zděná				    2 m 	od zařízení

Poznámka :	údaje v závorce platí pro vedení postavená před datem účinností energetického zákona tj. r. 1995.

zásobování plynem

Limitující prvky zařízení pro zásobování plynem na území obce představují VTL a STL plynovody a jejich ochranná (OP) a bezpečnostní pásma (BP). Jedná se o prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jejich půdorysu:

VTL nad DN 250              			OP	4 m			BP	40 m

Limitující prvky zařízení pro zásobování plynem na území obce představují rovněž STL plynovody, jejichž ochranným pásmem je prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1 m od jejich půdorysu. Tato ochranná pásma nejsou v grafických přílohách vyznačena s ohledem na použité měřítko a přehlednost výkresů.

zásobování teplem

Limitující prvky zařízení pro zásobování teplem se na území obce nenacházejí.

zásobování jinými produkty

Limitující prvky zařízení pro zásobování jinými produkty se na území obce nenacházejí.

SPOJE

telekomunikace

Územím obce prochází trasa dálkového optického kabelu Telefónica O2., který je základním komunikačním prvkem v území. Trasy podzemních komunikačních vedení jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., tj. 1,5 m po stranách krajního vedení, ve kterém je bez souhlasu vlastníka nebo stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce vysazovat trvalé porosty.

Tato ochranná pásma nejsou ve výkrese limitů využití území vyznačena s ohledem na použité měřítko a přehlednost výkresu.

Trasy radioreléových spojů územím obce neprocházejí.

ODPADY

Na území obce se skládky odpadu nenacházejí.

OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

koridor dopravní infrastruktury

dopravní záměry nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Moravskoslezského kraje):

- záměr D40 – 	přeložka silnice I/11 v úseku Hrádek, průtah (VPS D40 dle ZÚR); jde o plochu a koridor silniční dopravy mezinárodního a republikového významu; šířka ochranného koridoru je stanovena v ZÚR na 300 m od osy navržené trasy;

- záměr D41 – 	přeložka silnice I/11 v úseku Hrádek - Jablunkov, obchvat Jablunkova (přeložka + obchvat - VPS D41 dle ZÚR); jde o plochu a koridor silniční dopravy mezinárodního a republikového významu; šířka ochranného koridoru je stanovena v ZÚR na 300 m od osy navržené trasy;

- záměr D165 – 	železniční trať č. 320 (Bohumín –) hranice okr. Frýdek – Místek – Mosty u Jablunkova, modernizace III. železničního koridoru (VPS D165); šířka ochranného koridoru je stanovena na 100 m od osy železniční trati na obě strany.

ochranná pásma silnic

- k ochraně silnic I. a III. tříd a provozu na těchto komunikacích respektovat mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:

- 	50 m od osy vozovky event. osy přilehlého jízdního pásu pro silnice I. třídy;

-	15 m od osy vozovky pro silnice III. třídy.

rozhledová pole křižovatek:

- na křižovatkách respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102.

ochranná pásma drah

-	k ochraně celostátní železniční trati č. 320 respektovat ochranné pásmo dráhy podle zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, které tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

# Požadavky na rozvoj území obce

- Demografické podmínky

Značná intenzita bytové výstavby koresponduje s příznivým vývojem počtu obyvatel po                           r. 2000, pouze v omezeném rozsahu slouží pro rozvoj druhého bydlení (což je u podhorských obcí poměrně časté negativum narážející na objektivní limity, zejména ochrany přírody).

Tab. Vývoj počtu obyvatel po r. 2000  (zdroj: ČSÚ)

| rok | stav 1.1. | narození | zemřelí | přistěhovaní | vystěhovaní | přirozená změna | saldo migrace | změna celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 3 768 | 26 | 50 | 67 | 55 | -24 | 12 | -12 |
| 2002 | 3 756 | 40 | 47 | 79 | 51 | -7 | 28 | 21 |
| 2003 | 3 777 | 31 | 46 | 103 | 56 | -15 | 47 | 32 |
| 2004 | 3 809 | 44 | 30 | 84 | 118 | 14 | -34 | -20 |
| 2005 | 3 789 | 42 | 32 | 79 | 56 | 10 | 23 | 33 |
| 2006 | 3 822 | 49 | 43 | 60 | 68 | 6 | -8 | -2 |
| 2007 | 3 820 | 55 | 36 | 79 | 68 | 19 | 11 | 30 |
| 2008 | 3 850 | 38 | 31 | 90 | 92 | 7 | -2 | 5 |
| 2009 | 3 855 | 54 | 40 | 93 | 85 | 14 | 8 | 22 |
| 2010 | 3 877 | 40 | 45 | 72 | 61 | -5 | 11 | 6 |
| Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011 |  |  |  |  |  |  |  | -44 |
| 2011 | 3 839 | 40 | 35 | 105 | 90 | 5 | 15 | 20 |
| 2012 | 3 859 |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr |  | 42 | 40 | 83 | 73 | 2 | 10 | 12 |

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel v Návsí - další růst počtu obyvatel, a to asi na                4 050 – 4 100 obyvatel do roku 2025 (2030) uvažovaný v územním plánu se jeví jako reálný i v současnosti.

Příznivou skutečností je pokles úrovně nezaměstnanosti v řešeném území pod průměr ČR (r. 2011), což vytváří i příznivější podmínky pro růst počtu obyvatel v obci a pro rozvoj bytové výstavby.

Tab. Vývoj ekonomické aktivity (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)

| Skupina obyvatel - sčítání | 26.3.2011 | 1.3.2001 | 3.3.1991 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekonomicky aktivní | 1875 | 1721 | 1702 |
| Nezaměstnaní | 132 | 214 | 18 |
| míra nezaměstnanosti | 7,0% | 12,4% | 1,1% |
|  | Srovnání – míra nezaměstnanosti – průměr ČR |  |  |
| míra nezaměstnanosti | 9,8% | 9,3% | 2,3% |

Bytová výstavba

Zájem o novou bytovou výstavbu v řešeném území je s ohledem na poměry Moravskoslezského kraje nadprůměrný a dokumentuje ho následující tabulka.

Tab. Bytová výstavba v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ)

| rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dokončené byty | 13 | 17 | 16 | 15 | 17 | 8 | 15 | 11 | 15 | 16 | 7 | 18 |

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období bude ovlivňovat:

- odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,2-0,4% z výchozího počtu bytů ročně, přitom většinou nepůjde o fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, převod na druhé bydlení - rekreační účely apod.

- neustálé zmenšování průměrné velikosti cenzové domácnosti (růst podílu domácností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je i možné snížení rozsahu soužití cenzových domácností. Růst soužití cenzových domácností, který probíhá v posledních letech, však není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) za jednoznačně negativní proces.

- změna počtu obyvatel (předpokládaný mírný růst).

- Konkrétní záměry na změnu ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí kapitoly j) tohoto Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí a graficky znázorněny v Problémovém výkresu, nebudou mít zásadní vliv na celkovou koncepci rozvoje obce Návsí, stanovenou schváleným územním plánem obce.

# Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

- Konkrétní záměry na změnu ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí kapitoly                         j) tohoto Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí, nebudou mít zásadní vliv na urbanistickou koncepci                   a koncepci uspořádání krajiny.

# Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

## e 1)	Požadavky na řešení dopravy

- Konkrétní záměry na změnu ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí kapitoly j) tohoto Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí, nebudou mít dopad na realizaci záměrů vyplývajících z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Moravskoslezského kraje)

- Navrhnout rozšíření a úpravy stávající sítě místních komunikací v souvislosti s konkrétními záměry na změnu ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí kapitoly                         j) tohoto Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí.

## e 2)	Občanské vybavení

- V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP navrhnout změnu funkčního využití bývalého areálu pily (plocha s rozdílným způsobem využití VL – plocha výroby a skladování – lehký průmysl) na plochu umožňující realizaci obytné výstavby včetně zařízení občanského vybavení                      a zeleně (plocha s rozdílným způsobem využití SV – plocha smíšenou obytnou venkovskou).

## e 3)	Technické vybavení

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

a) 	Zásobování pitnou vodou

- V souladu s koncepcí zásobování pitnou vodou obsaženou v ÚP Návsí navrhnout rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu obsaženou v Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí.

- Zásobování pitnou vodou pro lokality mimo dosah veřejného vodovodu řešit individuálně z vlastních zdrojů.

b) 	Likvidace odpadních vod

- Navrhnou rozšíření splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu pro vymezené zastavitelné plochy obsažené v Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí.

- Likvidaci odpadních vod z ploch mimo dosah navržené kanalizace zabezpečit individuálně návrhem domovních ČOV či žump se zemními filtry, resp.  bezodtokových jímkách s vyvážením odpadu.

c) 	Vodní toky a plochy

- Záměry na změny ploch s rozdílným způsobem využití obsažené v Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nezasahují do provozních pásem pro údržbu vodních toků ani do záplavového území řeky Olše, které bylo stanoveno krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 10. 3. 2004, č.j. ŽPZ/10966/03.

ENERGETIKA

- Pro lokality s navrženou novou zástavbou navrženou v Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí navrhnout zásobování elektrickou energií ze stávající nebo rozšířené sítě NN a plynem                      z  rozšířeného středotlakého rozvodu plynu.

- Záměry na změny ploch s rozdílným způsobem využití obsažené v Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nezasahují ochranná pásma energetických zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. resp. zákona č. 670/2004 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

SPOJE

- Respektovat ochranná pásma podzemních komunikačních vedení ve smyslu zákona                       č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, případně navrhnout jejich přeložky.

## e 4)	Nakládání s odpady

- Sběr a likvidace pevného domovního odpadu bude řešena v souladu se stávající koncepcí, veškerý tuhý komunální odpad bude likvidován na řízené skládce mimo k.ú. Návsí.

# Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

- Záměry obsažené v návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nezasahují ani nebudou mít vliv na území a objekty cenné z hlediska památkové ochrany - nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu ani další doklady stavebně historického rozvoje obce.

- Záměry obsažené v návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nepředpokládají zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

- Dle postupů stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti vyplývající ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, bude provedeno vyhodnocení požadavků předpokládaných záborů zemědělské půdy vyvolaných záměry obsaženými v Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí.

# Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření                 a asanace

- Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nestanoví požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření ani na asanace.

# Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Případná aktualizace těchto požadavků bude provedena pouze v případě, že souvisí se změnami ploch s rozdílným způsobem využití navrženými v rámci Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí podle aktuálních podkladů dodaných pořizovatelem a obcí.

# Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

- V rámci návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí nejsou definovány.

# Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

- V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Návsí bude provedena úprava hranice zastavěného území podle aktuálního stavu využití území v rozsahu nutném pro její dokumentování.

- Konkrétní požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch navržené v rámci tohoto Zadání Změny č. ÚP Návsí jsou dokumentovány v grafické příloze Výkres problémů a záměrů na změny využití území. Jednotlivé záměry jsou označeny podle této tabulky:

| označení záměru v problémovém výkresu | pozemky nebo jejich části parcelní číslo | stávající PsRZV | navrhovaná PsRZV | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZM 1/1 | 4358/7 | Z | SV |  |
| ZM 1/2 | 2217/1 | Z | SV1 | část navazující na ZÚ |
| ZM 1/3 | 2355/1 | Z | SV | část navazující na ZÚ |
| ZM 1/4 | 3858/3 | Z | SV | část navazující na ZÚ |
| ZM 1/5 | 93/1 až 93/13, 94, 95/1 až 95/8 | VP | SV |  |
| ZM 1/6 | 3361/2 | L | SV | pozemek již není v KN zařazen do PUPFL |

Vysvětlivky:	PsRZV -	pozemky s rozdílným způsobem využití:

Z -	zemědělské pozemky

L -	pozemky určené k plnění funkcí lesa

SV -	bydlení smíšené obytné – venkovské

SV1 -	bydlení smíšené obytné – venkovské v CHKO Beskydy

VP -	výroba a skladování

KN - 	katastr nemovitostí

ZÚ -	zastavěné území obce

Původní požadavky budou případně upraveny dle stanovisek dotčených orgánů.

- Kromě těchto konkrétních požadavků a podnětů na změnu funkčního využití území bude předmětem řešení Změny č. 1 ÚP Návsí aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch                          na plochách souvisejících s těmito konkrétními požadavky a podněty na změny ploch s rozdílným způsobem využití.

- Odůvodnění potřeby vymezení nových zastavitelných ploch:

Zájem o novou bytovou výstavbu v řešeném území související s demografickým vývojem 	v obci je popsán v kapitole c) tohoto zadání.

Na základě odborného odhadu je možno předpokládat realizaci cca 10-15 nových bytů ročně, celkem cca 200 bytů v nejbližších 15 letech.

V rámci zpracování nového ÚP byly z původního ÚPN obce Návsí vypuštěny navržené zastavitelné plochy pro bydlení o celkové výměře 10,33 ha. Celkově jsou v ÚP Návsí nově navrženy zastavitelné plochy pro bydlení o celkové výměře 49,74 ha. Za předpokladu velikosti průměrného stavebního pozemku 1 500 m2 představují tyto zastavitelné plochy kapacitu pro cca 330 RD, v případě 2 000 m2 představují tyto zastavitelné plochy kapacitu pro cca 250 RD. Při pokračování výstavby, odpovídajícímu trendu posledního desetiletí, je navržený rozsah zastavitelných ploch pro výstavbu RD realizovatelný za cca 20 let, přičemž není reálné, že všechny v ÚP navržené pozemky budou v tomto období dostupné (majetkoprávní vztahy, cena pozemků, realizace veřejné dopravní a technické infrastruktury).

Rozsah zastavitelných ploch pro výstavbu bytů, občanské vybavenosti i ploch pro výrobu a skladování odpovídá předpokládanému demografickému vývoji v řešeném území, přičemž u ploch pro výstavbu bytů je nutno vytvořit určitý převis nabídky, který umožňuje rozvoj výstavby i v případě, že některé pozemky nebudou z důvodu vlastnických vztahů využity a má vliv na stanovení reálné ceny pozemků.

Do řešeného území mohou směřovat zájmy jednotlivých investorů z okolního regionu, částečně i zájmy realitních firem, které se zajímají o realizaci ucelených lokalit obytné výstavby. Realizace nové výstavby je podmíněna reálnou dostupností pozemků (nabídnutí na trhu), jejich cenou, na celkové ekonomické situaci apod. V úvahu je potřeba vzít i tradiční vlastnické vztahy a vazby při prodeji pozemků pro bydlení. Z uvedeného důvodu je doporučováno uvažovat i s výraznými plošnými rezervami pro novou obytnou zástavbu. Posilování obytné funkce řešeného území je plně v souladu s dělbou funkcí v sídelní struktuře regionu i jeho vlastním rozvojovým potenciálem.

Z těchto důvodů rozšíření ploch pro výstavbu RD, navrhovaný v rámci Zadání Změny      č. 1 ÚP Návsí cca pro 25 RD, z toho 20 RD v zastavěném území (v rámci přestavby areálu pily v rámci ploch smíšených obytných venkovských) a cca 5 RD na nově navržených zastavitelných plochách navazujících na zastavěné území obce (reflektující aktuální zájem občanů o výstavbu RD), představuje reálný a odůvodnitelný nárůst zastavitelných ploch.

# Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

- U ploch navržených v rámci Změny č. 1 ÚP Návsí není uloženo prověřit jejich změny zpracováním územní studie. V rámci zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Návsí bude zvážena účelnost prověření změny využití plochy s rozdílným způsobem využití plochy výroby a skladování (VP) na plochu smíšenou obytnou – venkovskou (SV) (záměr označený ZM 1/5) zpracováním územní studie.

# Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

- Požadavek na zpracování regulačního plánu není v rámci Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí stanoven.

# Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

- Návrhy obsažené v rámci návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí neobsahují záměry, které je nutné posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 01/2006).

- Součástí Změny č. 1 ÚP Návsí nebude zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Návsí na udržitelný rozvoj území.

# Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

- Vzhledem k tomu, že návrh Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí obsahuje konkrétní požadavky na úpravu dokumentace včetně vymezení ploch, které mají být předmětem změn ve využití území, není v rámci návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Návsí stanoven požadavek na zpracování konceptu s variantami řešení.

# Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Změny č. 1 ÚP Návsí                               a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

- Vypracování návrhu Změny č. 1 ÚP  Návsí, včetně návrhu úprav podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativů), vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby                         a vymezení zastavitelného území, bude provedeno podle tohoto zadání, schváleného zastupitelstvem obce, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování                          a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon) a podle vyhlášky                        č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

- Návrh Změny č. 1 ÚP Návsí bude zpracován v členění podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a bude obsahovat části:

I.	ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH, VÝROK) a

II.	ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

v rozsahu nutném pro jeho dokumentování formou změn a doplňků původních textů a na průsvitkách k výřezům výkresů ÚP a bude zpracován tak, aby bylo možno, po jejím vydání provést úpravu a aktualizaci územního plánu po schválené a vydané Změně č. 1 ÚP Návsí.

- Návrh Změny č. 1 ÚP Návsí bude vyhotoven:

- návrh Změny č. 1 ÚP Návsí pro účely projednání ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou                                 na elektronickém nosiči ve formátu vhodném pro vystavení na webových stránkách.

- čistopis vydané Změny č. 1 ÚP Návsí ve čtyřech tištěných vyhotoveních a dvakrát na elektronickém nosiči ve formátu vhodném pro vystavení na webových stránkách.



V Návsí 14.9.2012                                                       Ing. Brzuchański Bronislav
                                                                               oprávněná úřední osoba pořizovatele
                                                                                     Obecní úřad Návsí